询价公告

云南省康复辅具技术中心拟参与彝良县2025年特殊困难老年人家庭适老化改造项目，为保障项目实施质量、规范采购流程，现面向具备相应资质的材料供应商开展询价工作。本次询价将秉持公平、公正、公开的原则，择优确定合作方，确保项目高标准、高质量推进，现将有关事项公告如下：

- 一、询价内容

| 项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装扶手 | 根据服务对象需求及家庭实际情况，在高差变化处根据长度定制墙边扶手，辅助老年人通过。不足一米按照1米计算。符合无障碍改造相关标准。 在楼梯、坡道入口及出口、门槛过渡区等关键位置安装扶手，高度建议控制在800—900mm范围内； 至少150kg的静态负荷； 在连续坡道或长走廊中，应每隔1.5m设置一处扶手支撑点 | 1 | m |  | 含材料、施工费用，如不足一米按照1米计算。 |
| 安装闪光振动门铃 | 根据家庭实际情况及服务对象需求，供听力视力障碍老年人使用。 | 1 | 个 |  | 含材料、施工费用 |
| 配置护理床 | 根据服务对象实际情况及需求配置具有起背、抬腿、洗头等多功能护理床。 | 1 | 张 |  | 含材料、运输、安装费用 |
| 安装床边护栏（抓杆） | 护栏长940mm，折叠后长1200mm，折叠后高度120mm，高350mm提供床边护栏安装，辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 1 | 个 |  | 含材料、运输、安装费用 |
| 配置防压床垫 | 提供可配套护理床、轮椅使用的防褥疮垫，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。规格2000*1000mm，植绒面料，耐磨损，防水，可拆卸气囊，软硬可调。 | 1 | 张 |  | 含材料、运输、安装费用 |
| 安装扶手 | 提供一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等各类型扶手，辅助老年人在如厕区或者洗浴区，老年人起身、站立、转身和坐下。 材质：选择坚固耐用、防滑性能好的材质，如不锈钢、铝合金或带有防滑涂层的塑料。 | 1 | 个 |  | 符合国家相关质量标准。含材料、运输、安装费用。 |
| 坐便椅 | 不锈钢材质，减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒。 | 1 | 个 |  | 符合国家相关质量标准。含材料、运输费用。 |
| 配置淋浴椅 | 配置铝合金材质，左右扶手，防锈，承重不低于100公斤的淋浴椅辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 1 | 把 |  | 符合国家相关质量标准。含材料、运输费用。 |
| 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 1.优选弧形或可伸缩式浴杆，高度1.8—2米； 2.选择防水、防霉的PEVA或PVC材质的浴帘。 | 1 | 个 |  | 符合国家相关质量标准。含材料、运输费用。 |
| 适老化家具换鞋凳 | 采用无棱角设计；高度60—80cm。材质选择：选择木质产品需避免劈裂或虫蛀，座垫宜采用高密度海绵或短毛绒面料。 | 1 | 把 |  | 符合国家相关质量标准。含材料、施工费用。 |
| 适老椅 | 坐高约40—45cm，靠背需贴合腰椎曲线，倾斜度5-10度，搭配高回弹海绵和透气面料 | 1 | 把 |  | 符合国家相关质量标准。含材料、施工费用。 |
| 手杖 | 提供符合国家标准的单脚、三脚、四脚手杖、凳拐等辅助老年人平稳站立和行走。 1.材质铝合金，管直径不小于22mm、壁厚不小于1.2mm，表面氧化处理。 2.四脚手杖向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度，10档可调节。 3.拐凳调节孔在8—10个，产品净重≥0.55kg（±5%），最大承重≥100kg，拐头支脚垫防滑、耐磨、有弹性。 | 1 | 根 |  | 符合国家相关质量标准。 |
| 助行器 | 1.产品材质为高品质铝合金管，车架主体结构管材直径不小于22mm，壁厚≥1.2mm； 2.框式四脚助行架，需配有防滑系数高的耐磨胶脚；带抓握手柄，适合1.55m～1.80m人群使用； 3.把手套材质应为有弹性、耐用、表面摩擦系数较高的材料，易清洗； 4.承重100KG以上。 | 1 | 个 |  | 符合国家相关质量标准。 |
| 轮椅 | ①材质：采用高强度铝合金材料，表面金属喷涂或阳极氧化处理。 ②车架管材：管直径≥19mm，管壁厚≥1.2mm，车架可折叠，牢固耐用。 ③扶手：固定式扶手，坚固耐用。 ④脚踏：可拆装，高度可调节。 ⑤座背垫：座椅及靠背软座、软靠背，配备安全带。 ⑥刹车：带有肘节式刹车和护理刹车功能。 ⑦前后轮：前轮为耐磨不小于6英寸 PVC 实心胎，强度高，耐用性和减震性好；不小于22英寸 PU 免充气式后轮。 ⑧尺寸：整车尺寸应为 98cm≤长度≤108cm，62cm≤宽度≤72cm，90cm≤高度≤100cm，折叠宽度≤28cm；座深≥40cm，座宽≥45cm，座高≥47cm；净重≤20kg，载重≥100kg。 | 1 | 辆 |  | 符合国家相关质量标准。 |
| 放大装置 | 可提供手持两用，3档灯光调节，可明可暗，触控开关的手持充电式放大镜。 | 1 | 个 |  | 符合国家相关质量标准。 |
| 助听器 | 单耳装，智能降噪、硅胶耳钩，360方位调节，舒适升级，音量可自行调节，方便老人简单易操作。 最大OSPL90：≤120dB＋3dB 高频平均值OSPL90 90dB±4dB 满档声增益：23dB±5dB 等效输入噪声级：≤22dB+3dB 总谐波失真：≤7%＋3% 频率响应范围（不窄于）：200Hz～4500Hz 额定电源电流消耗：≤8mA | 1 | 台 |  | 符合国家相关质量标准。含检查、适配费用。 |
| 防走失装置 | 1.防走失手环： 屏幕尺寸：1.54 inches 分辨率：240*240全视角IPS高清屏 功能：实时GPS卫星+WIFI定位+GPRS定位+LOS定位+惯性定位+北斗定位多重定位标准提高手表精准度、视频通话、双向通话、勿扰禁用、陌生号码自动拦截、SOS紧急拨号、手表微聊、科大讯飞语音系统、支持语音对话、支持4G全网通移动、联通、电信，广电四大运营商、正常使用待机4-5天.环保材质，出口品质。 其他功能：1.实时跟踪 2.历史路径 3.电子围栏 4.SOS紧急呼叫 5.双向通话 6.远程监护 7.语音对讲 8.勿扰模式 9.个白名单 10.远程关机 11.电子围栏 12.出栏提醒。13.心率 血压 血氧测温14.防跌倒15.自动接听16.语音报时17.大音量 大字体18.睡眠提醒 19.睡眠监测 20.PC端管理后台 2.防走失胸卡：具有一键sos求救功能；具有实时室外定位功能；挂坠式设计；电子围栏提醒功能；起床闹钟提醒功能；支持远程升级功能；具有二合一复合膜喇叭 （1）产品尺寸：106（长）*62（宽）*11（厚）mm；（2）重量：约 65g；（3）机身材质：PC+ABS；（4）屏幕规格：1.77彩屏；（5）按键：5个机械按键（3 个亲情号，1 个 SOS，1 个开关机）；（6）佩戴方式：安全扣挂绳；（7）网络制式：4G 全网通；（8）远程升级：支持 FOTA 升级；（9）定位方式：GPS+BD+Wi-Fi+LBS+AGNSS；（10）传感器：支持计步；（11）RFID：支持 2.4G，无障碍考勤；（12）设置一卡通卡槽（可插一卡通消费）；（13）通话：支持 VoLTE；（14）麦克风：全指向麦克风；（15）喇叭：二合一复合膜喇叭；（16）马达；支持震动提醒；（17）电池；1500mA 聚合物锂电池；（18）充电时长：约 2h；（19）待机时长：7—10天 ；（20）充电接口：标准 Type-C 接口；（21）内存：64Mbit+128Mbit | 1 | 个 |  | 符合国家相关质量标准。 |
| 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 1.专用餐具刀叉勺筷：材质需无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易褪色；手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。 2.防洒碗盘：材质为环保ABS塑料，盘体材质为米纳米，开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料，尺寸：10寸（允许误差±5％）。 3.饮水杯（壶）：额定电压220V; 额定频率50Hz—60Hz；额定功率1500W，电水壶容量：1.8升；由电水壶、电源底座组成；水壶采用304不锈钢材质，内胆一体成型，外壳采用食品级PP材质，防摔、防烫、防干烧。 | 1 | 套 |  | 符合国家相关质量标准。 |
| 腋拐 | 铝合金材质，脚管和握把可调高低，9档可调，最大承重≥100kg，拐头支脚垫防滑、耐磨、有弹性。 | 1 | 副 |  | 符合国家相关质量标准。 |

二、相关资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供相关证明文件或承诺函（格式自拟）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关设备清单及技术人员资质证明；

（四）询价参数及报价表；

（五）授权函、中小微企业声明函、售后服务承诺、产品彩页和检验检测报告。

三、公告时间

2025年12月11日至2025年12月15日。

四、文件的递交

（一）递交截止时间。2025年12月15日17:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

（二）递交方式。相关材料加盖公章扫描后发送至邮箱：380445437@qq.com。

五、联系方式

（一）采购人：云南省康复辅具技术中心。

（二）地址：昆明市官渡区吴井路和平后村2号。

（三）联系人：罗老师。

（四）联系电话：0871-63126518。

七、公告发布媒介

本公告在云南省康复辅具技术中心官网“通知公告板块”发布。

2025年12月11日